JSCC-20180701

江苏省复员退伍军人精神病医院室外篮球场改造项目

询

价

采

购

文

件

采   购   人：江苏省复员退伍军人精神病医院

采购代理机构：江苏辰诚工程咨询有限公司

发   放   日  期：2018年7月

目     录

一．报价邀请函

二．供应商须知

三．项目技术要求和有关说明

四. 合同书（格式文本）

五．附 件（响应文件格式）

一、报价邀请函

江苏辰诚工程咨询有限公司受江苏省复员退伍军人精神病医院的委托，就院内室外篮球场改造项目进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江苏省复员退伍军人精神病医院室外篮球场改造项目 采购编号：JSCC-20180701 采购人：江苏省复员退伍军人精神病医院 采购方式：询价 本项目采购预算：18万元，最高限价为18万元。 |
| 2 | 供应商资格要求： 1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、采购人的相关要求 |
| 3 | （1）询价文件在江苏省扬州五台山医院网站上（http://www.wtsyy.cn/yylist.php?lbid=94）下载, 供应商按询价文件要求提交全部资料并对询价文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。 （2）如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，并按要求回复（回复邮件标题备注项目名称、编号，电子邮箱：1047027219@qq.com），同时需与代理机构经办人确认是否收到《供应商参加投标确认函》（联系电话：15895775155），回复接收截止时间：2018年7月27日下午17:30（北京时间）。投标确认函原件须在投标当天递交，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。未报名者、超过时限者不得前来投标，内容不全者后果自负。 （3）已报名供应商如有澄清要求，请将澄清要求的书面文件（原件）在2018年7月30日下午17:00（北京时间）前携带本人身份证（原件）和法定代表人授权委托书（原件）送达江苏辰诚工程咨询有限公司，逾期不予受理。所有澄清要求的答复、询价文件的修改和变更信息均公布在江苏省扬州五台山医院上，不再另行通知，敬请关注江苏省扬州五台山医院发布的信息。 （4）投标人均须在2018年7月30日9:00-16:00至现场查勘（请电话提前一天预约），了解现场实际施工情况，在获得盖章的现场勘查确认书后方可参加投标，未勘察现场单位不得参加投标。 勘查联系人及联系方式：吴静13951057301 |
| 4 | 报价时间：2018年8月1日上午9:30截止，截止期后的响应文件恕不接受； 报价地点：江苏辰诚工程咨询有限公司； 地址：扬州市邗江区联合广场A区4楼会议室； 响应文件份数:1份正本，2份副本； 联系人：任杰； 联系电话：15895775155。 |
| 5 | 采购单位联系人：吴静 电 话：13951057301 |
| 6 | 询价保证金： 1、供应商应提交询价保证金，并作为其投标的一部分。询价保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，采购人在因供应商的行为受到损害时，供应商的询价保证金将不予退还。 2、询价保证金人民币叁仟元整，采用银行汇款、网银转账等形式交纳(不接受其他方式)，并在投标截止时间之前(2018年8月1日上午9:30)到达江苏辰诚工程咨询有限公司账户。 3、若供应商不按规定提交询价保证金，其询价文件将被拒绝接收。 （友情提醒：银行电汇凭证中单位名称、开户行、账号和开户行行号信息需清晰可辨，否则影响保证金退还。请各供应商务必确认保证金在上述规定投标截止时间之前到达指定账户，否则询价文件将被拒绝。以个人名义汇出的询价保证金无效。） 4、未成交供应商的询价保证金，将在《成交通知书》发出后五个工作日内无息退还。 5、成交供应商的询价保证金，将在政府采购合同签订后自动转为履约保证金。 6、下列任何情况发生时，询价保证金不予退还： (1)供应商在投标截止时间后至投标有效期期满前撤回其投标的； (2)供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的； (3)成交供应商在规定期限内未能签订合同的。 户 名：江苏辰诚工程咨询有限公司 开户银行：交行扬州分行营业部 账 号：395067000018150168946 |
| 7 | 投标费用及招标代理服务费： 1、供应商应承担所有与参加本次投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 2、本次询价文件售价300元，投标时缴纳，售后不退。 3、成交服务费及专家评审费 （1）专家评审费暂按300元/人收取（按实结算，不提供发票）。 （2）成交服务费为：2000元 （3）成交服务费以人民币支付； （4）成交服务费一次性以电汇、转账、现金等形式支付，专家评审费以现金形式支付。 （5）成交供应商如果不按规定交纳成交服务费及专家评审费，采购代理机构将在成交供应商的询价保证金中抵扣服务费； （6）成交服务费及专家评审费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由成交供应商支付给代理机构。 |

二、投标须知

（一） 响应文件的组成：

- 响应函（格式见附件）

- 资格声明（格式见附件）

- 资格证明文件：

（1）营业执照（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人授权委托书（原件）；

（3）法定代表人身份证复印件；

（4）法定代表人授权代表身份证（原件）；

（5）承诺书（格式见附件）；

（6）现场勘查表（医院盖章）；

（7）提供售后服务承诺书原件；

上述1-3条投标人必须全部提供,如有遗漏，其整个相应文件无效。本次项目采购评委应该综合评议各投标企业的具体情况，以报价文件为依据来确定中标人。

4.  报价一览表

5.  报价明细表及采购需求响应表（格式见附件）

6.  如有以下文件自拟并自行添加至响应函中：

（1）要求采购人提供的配合；

（2）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件）。

（二） 响应文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 供应商报价一律以人民币为报算货币,结算单位为“元”。

- 响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 响应文件参考响应函格式中的顺序制作，并请编制目录。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

- 响应文件份数为正本一份，副本贰份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明供应商名称。

- 响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 报价费用自理。

- 响应文件一律以人民币报价。

- 本项目采用固定单价报价方式。任何有选择的报价(方案)将不予接受。

（三） 无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

- 响应文件未按规定的期限、地点送达的；

- 响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

- 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 项目总报价超过本项目预算的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的

- 其他法律、法规及招标文件规定的属非响应性的谈判响应文件的情形。

- （四） 评审：

评审工作由江苏辰诚工程咨询有限公司负责组织，具体评审事务由依法组建的询价小组负责。

  - 响应文件的审查

      - 报价一览表内容与明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

      - 正本与副本不符，以正本为准。

2.   评审程序

- 响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

3.成交标准

本项目按照最低评标价法评标，在符合采购需求、质量和服务相等（满足采购文件要求）的前提下，以提出最低报价（经澄清、补正和修正算数计算错误的投标报价，计算结果保留两位小数）的供应商为成交供应商。

- （五） 确定成交供应商：

- 询价小组对通过资格性检查和符合性检查的有效响应文件，根据成交标准确定成交供应商。

- 江苏辰诚工程咨询有限公司将评审结果通知所有参加报价的未成交供应商，并在江苏省扬州五台山医院网上发布成交公告。江苏辰诚工程咨询有限公司和询价小组对未成交原因不做解释。

2.1供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为招标文件规定的提出质疑的时间；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须由投标法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

2.3未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

- 江苏辰诚工程咨询有限公司向成交方发成交通知书。

- 未成交供应商的响应文件正本、成交供应商的响应文件正本及副本留存。

- （六）采购终止：

在询价采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- （七）成交供应商有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

1、提供虚假材料谋取中标的；
2、与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
3、向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
4、恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
5、不满足本询价采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
6、不符合法律、法规规定的其他情形。

7、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

8、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

9、拒绝履行合同义务的。

- （八）签订、履行合同：

- 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 成交方非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，将根据具体情况提请有关部门做出相应处理。

三、项目技术要求和有关说明

| 序号 | 内容 | 施工及设备参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球场基础浇筑,扎钢筋网 | C30混凝土，厚度15cm，钢筋网根据实际下沉地基为标准，不得少于350平方，钢筋直径：6mm.密度50X50 | ㎡ | 530 | / |
| 2 | 篮球场围网 | 高度2.5m钢管φ60mm,跨度3X3，预埋件5X5X5 丝径3.8mm,网孔50*50mm | ㎡ | 114 | / |
| 3 | 拼装悬浮地板 | 1、100%改性聚丙烯（改性PP）环保纯原料生产，无毒、无味、防水耐湿、不寄生细菌、绿色环保，安全卫生；加入具有抗紫外线辐射、抗氧化、抗寒等原料，使产品达到具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长等优点；耐候性极高，不怕日晒高温、雨淋潮湿、冰雪严寒、永不翘曲剥落变形；没有气候地域限制，雨后场地不积水。地板表面无龟裂、起泡、塑化不良、正面无毛刺、背面触角粗细均匀一致，产品色泽鲜艳且均匀一致，光洁度好。 2、耐酸性与耐碱性：在30%浓度的硫酸溶液中浸泡48小时地板颜色无明显变化；耐碱性：在20%浓度的碳酸钠溶液中浸泡48小时地板颜色无明显变化。 3、垂直变形:≥0.5 4、篮球反弹率:≥90% 5、冲击吸收:≥10% 6、拉伸强度:≥23.0MPa 7、阻燃性:Ⅰ级 8、地板规格:304.8*304.8mm 厚度≧15.8mm 地板外观:使用新型弹扣设计的双层米字格地板。 为确保地板的环保性，投标产品须具有以下检测报告，投标时须有检测报告复印件加盖生产厂家红章。并提供所投产品生产厂家针对本项目的授权书。 1、提供SGS表面电阻率检测报告 表面电阻率:＞1.0×10^14Ω/sq。 2、提供SGS静曲强度检测报告 静曲强度:平局值≥22.0MPa 最小值≥20.0MPa。 3、提供SGS基于欧盟化学品管理暑截止2018年1月15日公布的供授权审议的高关注物质候选清单（根据欧盟第1907/2006号REACH法规），对181种高关注物质（SVHC）进行筛分测试检测报告。 4、所投产品生产厂家提供欧盟CE认证。 | ㎡ | 530 | / |
| 4 | 篮球架 | 1、产品规格 篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m。 2、产品用材 球架立柱采用定制□180×180×4优质大圆角方管制作，圆角R40mm，既美观又安全性能好；篮架伸臂采用δ3进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用Φ48×2圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，后拉杆采用口50×40×3优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。 3、篮板 规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。 4、篮圈 篮圈采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。 5、产品的结构原理 产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。 篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用优质冲件，规格：350×350mm，四周呈大圆角，法兰上设计有5个孔。远离球场的一侧设计为3个孔，增强篮架整体的安全性。 预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于550mm，共由5根搓M18螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。 6、紧固件 篮架所有紧固件均经热镀锌处理，能保证长年不生锈。 7、表面处理 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 为确保篮球架的安全性，篮球架制造商须具有国际篮联技术合作伙伴FIBA认证并具有中国职业篮球联赛CBA/WCBA使用授权书。投标时须有相关证书复印件加盖生产厂家红章。并提供所投产品生产厂家针对本项目的授权书。 | 付 | 1 | 质保6年 |
| 5 | 室外乒乓球台 | 双拱结构、40mm加宽方管脚 | 付 | 2 | 质保3年 |

商务要求：

1、供货时间：签订合同后2个月内完成施工改造，设备采购及安装调试。

2、供货地点：江苏省复员退伍军人精神病医院内。

3、售后服务及质保期：篮球架质保6年，乒乓球台质保3年，质保期内主要设备出现问题，24小时内响应，免费上门维保。

4、付款方式：中标价即为合同价，本工程竣工验收合格并经结算审计结束后付至合同价的95％，余款5%作为质量保证金待保修期满后一年内一次性返还（不计息）。

其他要求；

1、所投产品必须满足配置清单中的所有要求，并符合相关的技术标准和规范。

2、投标报价含施工改造、设备及辅材、运输、安装、调试、税费等所有费用。

四、合同（格式文本）

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购采购合同(货物)

项目名称：江苏省复员退伍军人精神病医院室外篮球场改造项目

项目编号：JSCC-20180701

甲方：(买方)

乙方：(卖方)

甲、乙双方根据江苏省复员退伍军人精神病医院室外篮球场改造项目询价采购的结果，签署本合同。

一、项目概况：

二、合同金额

2.1 本合同金额为(大写)：________元人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

5.5货物和服务交付使用，并提供所需单据的日期视为交货日期。

六、履约保证金

6.1乙方交纳甲方中标价的5%作为本合同的履约保证金。

6.2履约保证金应按合同条款中的付款条件之规定由甲方退还给乙方，不计利息。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期     年。(自交货验收合格之日起计)

九、交货期、交货方式及交货地点：见前章。

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1付款方式：

见前章。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

12.3 如在过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  24小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 本项目质保期不得低于三年，具体质保期请供应商自报；按常规或为了确保标牌、标识等正常使用、维护，成交人需向采购人提供备品备件及专用工具。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经江苏辰诚工程咨询有限公司鉴证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

帐    号：                               开户银行及行号：

签订日期：2018年8月  日

五、附件（响应文件格式）

响

应

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

- 一、响应函（格式）：

响应函

致江苏辰诚工程咨询有限公司：

我方收到贵方编号JSCC-20180701采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次江苏省复员退伍军人精神病医院室外篮球场改造项目的报价。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

- 我方愿意提供江苏辰诚工程咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

- 关于资格的声明函

- 证明文件：

资格证明文件

（1）营业执照经营（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人授权委托书（原件）；

（3）法定代表人身份证复印件；

（4）法定代表人授权代表身份证（原件）；

（5）承诺书（格式见附件）；

（6）现场勘查表（医院盖章）；

（7）提供投标产品售后服务承诺书原件；

（如有补充性文件请如上列明内容）

- 报价一览表

- 明细报价及采购需求响应表

- 我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵代理机构有权决定成交者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏辰诚工程咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按采购文件的规定交纳报价保证金。如我方在报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则报价保证金将被贵代理机构没收。

- 如果我方被确定为成交供应商，我方愿意在鉴证合同时按采购文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表(签字或盖章)：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- 二、资格声明（格式）：

- 资格声明

采购项目编号：

江苏辰诚工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（                   ）政府采购活动前二年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（                   ）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。如有虚假，自愿丧失中标资格，二年内退出扬州政府采购市场。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

- 三、营业执照副本：

- 四、法定代表人授权书(格式)

本授权书声明:                          (投标单位名称)       (法定代表人姓名、职务)授权       (被授权人的姓名、职务)为我方参加                号项目的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目有关的事务。

本授权书于     年   月  日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章:

职    务:

单位名称:

被授权人签字盖章:

职    务:

单位名称:

投标单位名称(公章):

日     期:

五、承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

本公司（单位）对本项目（                ）所提供的货物均为原厂全新合格品，符合询价文件要求。如所供之货物不符合前述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章

- 六、报价一览表（格式）：

- 报价一览表

供应商名称（盖章）                                   采购项目编号：

| 项目名称 | 总报价 （元） |
| --- | --- |
|  | (大写)： (小写)： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 七、明细报价及采购需求响应表（格式）：

- 明细报价表

供应商名称（盖章）                                  采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工(或服务)费用 |  |  |  |  |  |
| 总价 | 人民币(大写)： 元 |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

说明：

1、供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，没有的应注明“无”字样, 不得缺项。

2、供应商应对投标产品提供详细的配置清单及分项价格，如有选购件、消耗材料等，需单独列出名称及价格。

3、成交服务费及专家评审费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由成交供应商支付给代理机构。

采购需求响应表

供应商名称（盖章）                            采购项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能参数部分 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 支付货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

八、产品偏离表（格式）

产品偏离表

供应商名称（公章）：                       采购项目编号：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：供应商应按照询价文件中货物及服务需求要求的主要技术参数与性能指标逐项、详细、真实的填写。行数不够可以添加，有具体参数的应填写详细参数，否则该投标可能被拒绝。

供应商参加投标确认函

江苏辰诚工程咨询有限公司：

本单位将参加贵公司于    月    日开标的采购编号为             的                 项目的投标。本单位已下载标书，特发函确认。

（单位公章）

2018年7月　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  |  |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |

备注：

1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后（电邮）送达至我公司（邮箱1047027219@qq.com）。

2018年  月  日